Załączniki nr 1  szczegółowy opis zamówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

| l.p. | Nazwa maszyny lub narzędzia | Jednostka miary | Ilość | Parametry techniczne | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wyrzynarka do drewna | szt. | 2 | Opis zamawianej maszyny: Wyrzynarka przeznaczona do cięcia drewna, tworzyw sztucznych i materiałów metalowych. System wydmuchu wiórów z linii cięcia Stabilizujący układ elektroniczny zapewniający stałą częstotliwość skoków pod obciążeniem Wymiana brzeszczotu bez użycia narzędzia 3-stopniowa regulacja ruchu podcinającego w celu optymalizacji prędkości przecinania. Płyta podstawy z aluminium odchylana w obie strony o 45 stopni. System łagodnego startu Soft Start. Dioda LED oświetlająca obszar roboczy Możliwość przyłączenia narzędzia odsysającego w celu pracy z niską emisją pyłu. Bagnetowy uchwyt brzeszczota. Parametry wymagalne nie mniejsze niż: Moc znamionowa: 720 W Częstotliwość skoków na biegu jałowym: 800 - 2800/min Wielkość skoku: 26 mm Zdolność wiercenia w drewnie do 135 mm Zdolność wiercenia w stali do10 mm Wagaokoło2,6 kg Wyposażenie standardowe: Komplet brzeszczotów 6 sztuk Płyta ślizgowa z tworzywa sztucznego Zabezpieczenie przed wyrywaniem wiórów Klucz nimbusowy Okulary ochronne Walizka |  |
| 2. | Wkrętarki ręczne | szt. | 2 | Opis zamawianej maszyny Wiertarko-wkrętarka 2-biegowa z 16-stopniową regulacją momentu obrotowego z szybkomocującym uchwytem wiertarskim do wykonywania wiercenia. Parametry wymagalne nie mniejsze niż: zasilanie - 18V prędkość obr. na biegu jałowym 1 Bieg: 0 - 400 obr./min prędkość obr. na biegu jałowym 2 Bieg: 0 - 1300 obr./min max. moment obrotowy twardy - 42Nm max. moment obrotowy miękki - 27Nm max. zdolność wiercenia w stali - 13mm max. zdolność wiercenia w drewnie - 36mm zakres mocowania - 1,5 - 13 mm waga około1,6kg Wyposażenie standardowe: 2 x akumulator 4,0Ah szybka ładowarka szybkomocujący uchwyt wiertarski 13 mm: końcówka wkrętarkowa okulary ochronne walizka |  |
| 3. | Piła tarczowa | szt. | 1 | Opis zamawianej maszyny Piła z dwustronnym mechanizmem regulacji pochylenia, talerz obrotowy przestawiany w prawo do 60° i w lewo do 52°. Czytelna skala kąta cięcia ukośnego z dużą podziałką. Zakres cięcia ukośnego 45° w prawo i w lewo z ogranicznikami na 22.5°, 33.9°, 45° z lewej i prawej strony. Szybka i precyzyjna blokada kąta ukośnicy poprzez przekręcenie pokrętła o 90°: z ogranicznikami 0°, 15°, 22.5°, 31.6°, 45° Technologia głębokiego i precyzyjnego cięcia Układ łagodnego rozruchu, hamulec silnikowy i obniżanie prędkości obrotowej na biegu jałowym Znacznik laserowy Parametry wymagalne nie mniejsze niż: Moc znamionowa: 1650 W Prędkość obr. na biegu jałowym: 3.200 obr./min Max. zdolność cięcia przy 90º: 102 x 363 mm Max. zdolność cięcia przy 45º: 102 x 255 mm Średnica tarczy: 305 mm Średnica otworu tarczy: 30 mm Waga około26,6 kg Wyposażenie standardowe: Tarcza tnąca Przedłużenie podparcia Worek na pył Pionowy zacisk śrubowy Klucz imbusowy 13 Ekierka 90st. Okulary ochronne |  |
| 4. | Grubościówka | szt. | 1 | Opis zamawianej maszyny: Grubościówka do prac stacjonarnych,z możliwością transportu i prac montażowych. Regulowana grubość wióru zależna od szerokości materiału oraz lampką kontrolną sygnalizującą gotowość urządzenia do pracy. Opcja przyłączenia zewnętrznego urządzenia odsysającego za pomocą specjalnego wyposażenia Parametry wymagalne nie mniejsze niż: Moc znamionowa: 1650 W Prędkość obr. na biegu jałowym: 8500 obr./min Prędkość posuwu: 0,14 m/s Grubość wióra 0-150 mm: 3,0 mm Grubość wióra 150-240 mm: 1,5 mm Grubość wióra 240-312 mm: 1,0 mm Grubość materiału: 3-155 mm Waga strugarki około 28,1 kg Wyposażenie standardowe: Grubościówka 1650W 304MM, 2 noże obustronne obracane ze stali szybkotnącej (zamontowane), 2 uchwyty z magnesem trwałym, Klucz nimbusowy 2,5, Klucz nasadowy 9, Stół stacjonarny, Okulary ochronne, Instrukcja obsługi |  |
| 5. | Heblarka | szt. | 1 | Opis zamawianej maszyny: Heblarka do drewna z ustawianym wydmuchem wiórów - prawa / lewa strona oraz płynną regulacją grubości strugania (co 0,1 mm) z możliwością zastosowania dodatkowo przystawki pozwalającej na ścinanie krawędzi. Urządzenie stacjonarne z możliwością transportu w celach montażowych. Możliwość dołączenia urządzenia odsysającego. Parametry wymagalne nie mniejsze niż Moc znamionowa:850 W Prędkość obr. na biegu jałowym:16000 obr./min Szerokość strugania:82 mm Grubość wióra regul. bezstopniowo:0- 4 mm Głębokość wręgu:0-25 mm Stopa struga:290 mm Waga: 3,3 kg Wyposażenie standardowe: Noże dwustronne Sprawdzian nastawczy noży Prowadnica równoległa Klucz nasadowy 9 Okulary ochronne |  |
| 6. | Polerka oscylacyjna | szt. | 2 | Opis zamawianej maszyny: Kompaktowa polerka oscylacyjna z regulacją obrotów na 6 stopniach prędkości (pomiędzy 1500 a 4000/min). Narzędzie do szlifowanie lub polerowania o dużej wydajności i małym nakładzie sił Zabezpieczenie przeciążeniowe, system łagodnego rozruchu, układ elektroniczny Utrzymanie żądanych obrotów w całym zakresie pracy Blokada wrzeciona Parametry wymagalne nie mniejsze niż: Pobór mocy 1600 W Prędkość obr. na biegu jał. 0-4.000 min-1 Średnica tarczy 180 mm Napięcie 230V Długość przewodu zasilającego 2,5 mm Ciężar 3,4 kg Wyposażenie standardowe: Uchwyt boczny Klucz Talerz gumowy 180 Nakrętka papieru M4×10 Okulary ochronne |  |
| 7. | Tokarka do drewna | szt. | 1 | Opis zamawianej maszyny: Tokarka do obróbki drewna do toczenia prostych elementów okrągłych, stożkowych, oraz kształtek z miękkiego i twardego drewna. Przy pomocy wyposażenia dodatkowego, urządzenia kopiującego, można wykonywać serie jednolitych elementów. Napędzana silnikiem jednofazowym z rozruchowymi kondensatorami. Cztery stopnie prędkości toczenia pozwalające na płynną zmianę prędkości obrotowej w trakcie wykonywania pracy Urządzenia wykazują dostateczną stabilność w czasie obróbki materiałów. Zmiana obrotów przy pomocy przekładni stożkowej. Możliwość obrotu wrzeciona. Silnik z obudową aluminiową. Przedłużone łoże żeliwne. Dostosowany kształt łoża. Parametry wymagalne nie mniejsze niż Moc przyłączeniowa: 550W Długość toczenia: 1100mm Średnica toczenia: 370mm Stożek wrzeciona: II Mk Tulejka konika: II Mk Zakres obrotów: 500-2000/min. Ilość stopni prędkości: 10 Napięcie: 230V Masa: 92kg Wyposażenie standardowe: - podstawa , - tarcza czołowa , - kieł zabierakowy , - kieł obrotowy - urządzenie kopiujące - okulary ochronne |  |
| 8. | Pilarki tarczowe ręczne | szt. | 2 | Opis zamawianej maszyny: Mocny stół ze stabilnym układem regulacji głębokości cięcia działającym na zasadzie nożycowej Możliwość przyłączenia zewnętrznego urządzenia odsysającego w celu pracy z niską emisją pyłu Wyposażona w piłę z zębami ze spieku twardego Parametry wymagalne nie mniejsze niż Moc znamionowa: 1.400 W Prędkość obr. na biegu jałowym: 4.800 obr./min Max. zdolność cięcia przy 90º: 66 mm Max. zdolność cięcia przy 45º: 46 mm Średnica tarczy: 190 mm Średnica otworu tarczy: 30 mm Ciężar około5,7 kg Okulary ochronne |  |
| 9. | Strug ręczny | szt. | 2 | Opis zamawianej maszyny: Strug elektryczny przeznaczony do obróbki drewna. Umożliwia struganie na głębokość do 2.6mm i szerokość 82mm. oraz fazowanie narożników. Narzędzie zaopatrzone w 3 różne rowki w kształcie litery V dla efektywnego fazowania drewna oraz w stopkę parkującą dla ochrony obrabianego materiału. Urządzenie posiada blokadę włącznika, która umożliwia pracę ciągłą bez potrzeby trzymania przycisku. Urobek powstały podczas pracy jest odsysany bezpośrednio do wbudowanego worka, ale może też być odsysany za pomocą podłączanego odkurzacza Parametry wymagalne nie mniejsze niż: Moc: 710W Prędkość obrotowa: 18000obr./min Regulowana głębokość strugania: 0-2.6mm Szerokość strugania: 82mm Głębokość wręgowania: 0-9mm Szerokość ostrza: 82mm Masa około 2.8kg Wyposażenie standardowe: Prowadnica równoległa Klucz sześciokątny Worek na pył Dodatkowo: okulary ochronne |  |
| 10. | Szlifierki kątowe Ø125 | szt. | 3 | Opis zamawianej maszyny: Szlifierka kątowa 125mm o mocy 1100W System SJS II stworzony w celu efektywnego tłumienia wibracji. Parametry wymagalne nie mniejsze niż: Moc znamionowa: 1100 W Prędkość obr. na biegu jałowym: 11000 obr./min Średnica tarczy: 125 mm Gwint wrzeciona: M14 x 2 Waga: 2,4 kg Wyposażenie standardowe: Tarcza szlifierska do metalu Ø125 mm Bez narzędziowa osłona tarczy szlifierskiej Klucz do nakrętki kontrującej Uchwyt boczny Kołnierz mocujący Nakrętka kołnierza Okulary ochronne |  |
| 11. | Wiertarki z kompletem wierteł do: Drewna w zakresie fi 10–20 mm i metalu w zakresie fi 1-12 mm | szt. | 2 | Opis zamawianej maszyny: Wiertarka udarowa wyposażona w lampkę kontrolną sygnalizującą usterki przewodu i wyłącznika, lampkę ostrzegawczą sygnalizującą przeciążenie, sprzęgło przeciążeniowe chroniące użytkownika i przekładnię w przypadku zablokowania wiertła. Ponadto w pokrętło regulacji dla stałej prędkości obrotowej pod obciążeniem i z układem łagodnego rozruchu. Przekładnia dwubiegowa z blokadą Przełącznik kierunku obrotu Parametry wymagalne nie mniejsze niż: zasilania: elektryczne Moc: 1010 W Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 1 Bieg: 0-1.200 min-1 2 Bieg: 0-2.900 min-1 Częstotliwość udaru na biegu jałowym: 1 Bieg: 0-24.000 min-1 2 Bieg: 0-58.000 min-1 Zdolność wiercenia: w betonie: 1 Bieg: do 20 mm 2 Bieg: 13 mm Zdolność wiercenia: w stali: 1 Bieg: do 16 mm 2 Bieg: 8 mm Zdolność wiercenia: w drewnie: 1 Bieg: do 40 mm 2 Bieg: 25 mm Typ uchwytu: samozaciskowy Ilość biegów: 2 Masa około 2,4 kg Udar: tak Max śred. mocowania wiertła: 13 mm Wyposażenie standardowe: Walizka Rękojeść boczna Uchwyt wiertarski 13 mm Ogranicznik głębokości Okulary ochronne |  |
| 12. | Pilarka spalinowa łańcuchowa | szt. | 2 | Opis zamawianej maszyny: przystosowana do wycinki i okrzesywania średniej grubości drzew ułatwiony pierwszy rozruch (zimny start) bez narzędziowa obsługa filtra powietrza system tłumienia drgań (sprężyny stalowe) nowa technologia zapłonu MPI (Memory Power Ignition) ułatwia ponowny rozruch dodatkowy łańcuch widiowy do każdej pilarki Parametry wymagalne nie mniejsze niż: Pojemność skokowa 50 cm³ Moc silnika 3,8 KM Długość prowadnicy 38 cm Podziałka łańcucha 0,325” Szerokość rowka 1,5 mm Zbiornik oleju do łańcucha 0,27 l Zbiornik paliwa 0,47 l Paliwo/ mieszanka E95/ 1:50 Waga 5,4kg Okulary ochronne w formie przyłbicy |  |