Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych, Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177) Tekst jednolity z dnia 20 listopada 2007r. (Dz.U. Nr 223, poz. 1655) (zm. Dz.U. 2008, Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420, Nr 227, poz. 1505)

dotyczące „Wykonania zabudowy pożarniczej na podwoziu samochodu marki MERCEDES – BENZ   SPRINTER  312 D 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej                w SKRZYDLOWIE  typ pożarniczy GLM”.

CPV:34144210-3 Wozy strażackie.

Zamawiający: Zarząd  Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzydlowie

z siedzibą:

Skrzydlów

ul. Główna 28a

42- 270 Kłomnice

województwo śląskie

tel. (034) 329-77- 28 ; 605 54 86 90

Strona www.bip.klomnice.pl

e-mail: inwest.marl@klomnice.pl

Zawartość specyfikacji:

- Instrukcja dla oferentów

- Formularz oferty

- Istotne postanowienia umowy

- Załączniki

Zatwierdzam:

21.04.2009r. …………………………………………….

# Instrukcja dla Oferentów

## Nazwa oraz adres Zamawiającego

Zarząd  Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzydlowie

z siedzibą:

Skrzydlów

ul. Główna 28a

42- 270 Kłomnice

województwo śląskie

tel. (034) 329-77- 28 ; 605 54 86 90

Strona www.bip.klomnice.pl

e-mail: inwest.marl@klomnice.pl

## Tryb udzielenia zamówienia

Niniejsze zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177) Tekst jednolity z dnia 20 listopada 2007r. (Dz.U. Nr 223, poz. 1655) (zm. Dz.U. 2008, Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420, Nr 227, poz. 1505), zwane dalej „Ustawą”.

## Opis przedmiotu zamówienia wraz z

Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie zabudowy pożarniczej na podwoziu samochodu marki MERCEDES – BENZ   SPRINTER  312 D 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej  w  SKRZYDLOWIE  typ pożarniczy GLM”.

Zakres robót obejmuje:

|  | Wyszczególnienie wymagań |
| --- | --- |
|  | Zabudowę nadwozia należy wykonać wg: Wymagań dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych -opracowanych przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie i zatwierdzonych przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP |
| I |  |
|  | Podwozie samochodu 4x4 z kabiną załogową 6 osobową. Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć 3 500 kg. - Długość pojazdu po zabudowie nie może przekraczać długości obecnego podwozia. - Podwozie do zabudowy dostarcza Zamawiający |
| II | WYPOSAŻENIE KABINY ZESPOLONEJ |
|  | - montaż wieszaków na odzież - montaż w suficie uchwytów do trzymania |
|  | - W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny o parametrach częstotliwości VHF 136-174 MHz, moc 1-1,25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz |
|  | W kabinie ,muszą znajdować się, co najmniej, następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe: - sterowanie z sygnalizacją, niebieskimi lampami pulsacyjnymi-2 lampy zamontowane z przodu pojazdu - sygnalizacja podniesienia masztu oświetleniowego z głowicą- 4x500W lub 2x1000W |
|  | Z przodu kabiny: - montaż 2 lamp pulsacyjnych niebieskich z generatorem |
| IV | ZABUDOWA NADWOZIA -ZABUDOWA POŻARNICZA |
|  | Wykonana z materiałów odpornych na korozję lub trwałe zabezpieczonych antykorozyjnie - konstrukcja wykonana z profili stalowych zamkniętych - Poszycie zewnętrzne wykonane z blachy aluminiowej, mocowane metodą klejenia |
|  | - po dwa schowki na bokach pojazdu na sprzęt i wyposażenie, zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi ze wspomaganiem otwarcia, systemem sprężynowym, wykluczającym samoczynne opadanie, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. - dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. - konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza |
|  | - spody schowków wyłożone blachą aluminiową łezkową |
|  | - powierzchnie platform, podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym |
|  | - szuflady, podesty i tace wystające w pozycji otwartej, powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze |
|  | - szuflady i wysuwne tace, muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej, oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wypadnięciem |
|  | - uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach |
|  | W schowkach miejsce do mocowania n/w sprzętu: - armatury:-prądownic wodnych, rozdzielacza, przełączników, zbieracza, stojaka hydrantowego, klucza hydrantowego , kluczy pożarniczych ,itp. - motopompy: motopompa pływająca np. typ „Honda Niagara” - urzadzeń sygnalizacyjnych:latarek, stojaków, lamp ostrzegawczych, radiotelefonów, taśm, itp. - narzędzi pracy:łom ,młot, topór ciężki, siekiera, piły, itp. - sprzetu sanitarnego:zestaw pierwszej pomocy, koc, itp. - schowki przeznaczone na sprzęt wodny , wyposażone w stojaki na węże 52 i 75-min 4 szt. - miejsce na kanistry 5 l. - sprzęt w skrytkach powinien być pogrupowany w pierwszej kolejności wg funkcji a w drugiej wg kolejności i częstości użytkowania. Najcięższy sprzęt powinien znajdować się w dolnych częściach najniżej położonych skrytek. - rozmieszczenie sprzętu wg propozycji Zamawiającego - dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii |
|  | - z tyłu pojazdu przedział ,zamykany żaluzją aluminiową |
|  | - dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego-użytkowy, przeciwpoślizgowy, wyłożony blachą aluminiową łezkową. Dach powinien posiadać oświetlenie powierzchni. |
|  | - balustrada ochronna boczna -dachu wykonana jako jednolita nierozłączna część z nadbudową pożarniczą, wyłożona od wewnątrz blachą aluminiową łezkową o wysokości min 200 mm, a od zewnątrz blachą aluminiową lakierowaną. |
|  | na dachu uchwyty na: drabinę nasadkową – 3 przęsła |
|  | - z tyłu dachu, barierka ochronna wykonana z 2 poziomów, rur aluminiowych |
|  | - drabinka wejściowa na dach -aluminiowa, uchylna, jednoczęściowa, - montaż dwóch poręczy, mocowanych do dachu i barierki bocznej, wykonanych z rur |
|  | - skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie |
| V | ZBIORNIK WODY-200l |
|  | - Zbiornik wody wykonany z materiału odpornego na korozję. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien być wyposażony w zawór odwadniający |
|  | - montaż zbiornika wody o pojemności 200 litrów wykonanego ze stali nierdzewnej |
|  | - zbiornik wyposażony w instalację napełniania z hydrantu, króciec z nasadą 1x75 |
|  | - instalacja napełniania zbiornika , powinna mieć konstrukcje zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika |
|  | - zbiornik wyposażony w instalację przelewową i grawitacyjnego opróżniania |
|  | - zbiornik powinien posiadać wyprowadzenia do podłączenia agregatu wysokociśnieniowego AW |
| VI | AGREGAT WYSOKOCISNIENIOWY |
|  | Montaż agregatu wysokociśnieniowego o wydajności co najmniej 65 l/min i mocy silnika co najmniej 9 KM z rozruchem ręcznym, ze zwijadłem szybkiego natarcia z wężem i prądownicą |
| VII | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |
|  | Oznakowanie pojazdu uprzywilejowanego: - wyposażenie w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, świetlne i dźwiękowe - urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych - z przodu pojazdu, lampa zespolona „STRAŻ” , z sygnałem dźwiękowym i mikrofonem oraz pojedyncza lampa LBO z tyłu pojazdu - montaż panelu sterowania sygnałami w przedniej półce pod nadszybiem |
|  | montaż reflektora pogorzeliskowego– jednolampowego z niezależnym podłączeniem, z gniazdem |
|  | - skrytki na sprzęt i przedział tylny muszą być wyposażone w oświetlenie - montaż oświetlenia wewnętrznego kabiny załogi, schowków bocznych i schowka tylnego - w każdej skrytce co najmniej: jedna podłużna, lampa oświetlenia wewnętrznego |
|  | - pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności - montaż lamp oświetlenia bocznego, zewnętrznego, nad żaluzjami (min 3szt)-oświetlenie pola pracy wokół nadwozia wraz z osłonami, zamontowanych w balustradzie dachu |
|  | - montaż lampy oświetlenia powierzchni dachu |
|  | - montaż lamp obrysowych pojazdu, - montaż lamp odblaskowych bocznych, |
|  | - pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego – jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania |
|  | - montaż fali świetlnej–ostrzegawczej-6 segmentowej (żółtej) z tyłu nad żaluzją, |
|  | - Wyposażenie samochodu w maszt oświetleniowy z najaśnicami - montaż masztu oświetleniowego z reflektorami o mocy minimum 2000W (4x500W lub 2x1000W) - wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża do oprawy reflektorów- minimum 4,5metrów - mostek z reflektorami, powinien obracać się wokół osi pionowej , o kąt co najmniej 0º-160º w obie strony - głowica masztu powinna mieć możliwość obrotu wokół osi poziomej o kąt co najmniej 0º-160º w obie strony - sterowanie: wysuwem, obrotami i pochyłem głowicy masztu odbywa się z poziomu ziemi - 3 funkcje (wysuw pneumatyczny masztu przy pomocy niezależnej sprężarki, obrót głowicy elektryczny i pochył głowicy elektryczny) - przewód oświetleniowy spiralny, pulpit sterujący, skrzynka przeciwporażeniowa - automatyczna funkcja złożenia masztu - złożenie masztu następuje, bez konieczności ręcznego wspomagania - maszt montowany w jednym ze schowków |
|  | - montaż pozostałych urządzeń elektrycznych wymienionych we wcześniejszych punktach opisu technicznego przedmiotu zamówienia |
| VIII | LAKIEROWANIE - nadbudowy specjalnej i zewnętrzne kabiny kierowcy lakierami akrylowymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami - Kolorystyka: elementy podwozia – w kolorze czarnym - błotniki i zderzaki – w kolorze białym - kabina, zabudowa-czerwień sygnałowa ( RAL 3000) - konserwacja podwozia |
| IX | - Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy-“OSP+nazwa + numerów operacyjnych (boki+tył+dach) |
| X | - Rozszerzone badania samochodu specjalnego-pożarniczego w okręgowej stacji kontroli pojazdów |

Materiały, akcesoria i urządzenia użyte do karosacji pojazdu powinny spełniać wszelkie normy przewidziane przy tego rodzaju zamówieniu.

Gwarancja na wykonane roboty obejmuje okres 60 miesięcy.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV:34144210-3 Wozy strażackie.

## Opis części zamówienia

## Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

## Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

### Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Ustawy.

## Informacja dotycząca ofert wariantowych

### Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

## Termin wykonania zamówienia

Pożądany termin wykonania zamówienia  - 31.07.2009r.

## Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

### W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci spełniający następujące warunki:

#### Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

#### Posiadają niezbędna wiedze i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego  i osób zdolnych do wykonania zamówienia. a w szczególności:

##### wykonali z należytą starannością w ciągu ostatnich trzech  lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej  dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością usług niniejszemu zamówieniu.

      - Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

      - Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

### Zamawiający, na podstawie złożonych przez Oferenta dokumentów, dokona oceny spełniania warunków podmiotowych według formuły „spełnia – nie spełnia”. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Oferenta z postępowania. Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

## Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Oferenci w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

### W celu potwierdzenia spełniania warunków Oferenci zobowiązani są do przedstawienia w ofercie następujących dokumentów i oświadczeń:

#### Wypełniony Formularz oferty – zał. Nr 1.

      - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – na formularzu ofertowym.

      - Oświadczenie o nie zaleganiu z płaceniem składek – na formularzu ofertowym.

#### Aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego albo aktualne zaświadczenie 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

#### Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przez firmę zamówień o podobnym zakresie (roboty muszą być zakończone), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością  pracom stanowiącym przedmiot zamówienia – wzór: załącznik nr  3

#### Informacje dotyczące jakości wykonanych i odebranych prac wymienionych w załączniku nr 3, wystawione przez zamawiających te roboty.

9.1.5 Oświadczenie dotyczące gwarancji. – zał. Nr 4

9.1.6  Parafowany wzór umowy – zgodnie z załącznikiem nr 2

### W stosunku do dokumentów i oświadczeń wymieniowych w pkt 9.1 Zamawiający informuje, że:

#### Mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez jedną z osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta.

#### Jeżeli Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 9.1., składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

##### nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

#### Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.2.2 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

### Zamawiający wymaga w stosunku do podmiotów występujących wspólnie, aby:

#### Każdy z partnerów podmiotu występującego wspólnie oddzielnie udokumentował, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie powierzonym mu do wykonania, w ramach niniejszego zamówienia.

#### Partnerzy wchodzący w skład podmiotu występującego wspólnie w sumie spełniali wymagane warunki w zakresie potencjału ekonomicznego, finansowego i technicznego oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

#### Każdy z partnerów oddzielnie udokumentował, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy.

## Informacja o sposobie porozumiewania się Stron oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

### Strony w toku postępowania przedmiotowego, zapytania i odpowiedzi, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują sobie w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. Otrzymanie dokumentu drogą elektroniczną oraz faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza.

Zapytania można kierować na adres: Gmina Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, lub na numer faksu: (034) 328 11 21, lub adres poczty elektronicznej wskazany w punkcie „osoba o kontaktu”

## Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami

### Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Oferentami jest:

#### Przemysław Zieliński - sprawy techniczne tel. 668 167 359  Marlena Bąk – sprawy proceduralne  tel. (034) 328 11 22 wew. 119, w godz. 7:30- 15:00, e-mail: inwest.marl@klomnice.pl

#### 12.  Wymagania dotyczące wadium

### Zamawiający w tym postępowaniu nie żąda od Oferentów ubiegających się o udzielenie zamówienia wniesienia wadium.

## 13.  Termin związania ofertą

### Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni.

### 14. Opis sposobu przygotowania ofert

### 14.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.

### 14.2   Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

### 14.3 Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte (zszyte) oraz posiadały kolejno ponumerowane kartki.

### 14.4 Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta.

### 14.5  Formularz oferty i stosowne załączniki muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta.

### 14.6   Cena ofertowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, określona przez Oferenta w Formularzu oferty, musi być podana cyfrowo i słownie oraz być wyrażona w PLN.

### 14.7. Oferent może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dla skuteczności zastrzeżenia wymagane jest, aby wpłynęło ono do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Oferent nie może zastrzec informacji podlegających odczytaniu w części jawnej otwarcia ofert.

### 14.8   Zaleca się złożenie oferty w następujący sposób:

#### W zamkniętej kopercie z oznaczeniem:

Zarząd OSP Skrzydlów

Przetarg nieograniczony na wykonanie zabudowy pożarniczej na podwoziu samochodu marki MERCEDES – BENZ   SPRINTER  312 D 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej  w  SKRZYDLOWIE  typ pożarniczy GLM”.

Nie otwierać przed 30.04.2009 godz. 9:15

#### Nazwa Oferenta

Ulica, nr budynku

Kod pocztowy, miejscowość

#### 14.9. W przypadku ofert zawierających tajemnicę przedsiębiorstwa oprócz oryginału oferty należy dołączyć również „wyciąg” – kopię tej części, która nie jest objęta tajemnicą przedsiębiorstwa i na pisemny wniosek może być udostępniana innym Oferentom do wglądu. Kopia musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę.

### 14.10  Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

### 14.11    Oferent może złożyć jedną ofertę, zarówno indywidualnie, jak również jako partner w podmiocie występującym wspólnie. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert, w które strona będzie zaangażowana.

### 14.12    Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

## 15.   Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

### 15.1.  Miejsce oraz termin składania ofert

#### 15.1.1.Ofertę należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice przy ul. Strażackiej 20 w Kłomnicach, pok. 103 lub listownie na adres jak wyżej. Termin składania ofert upływa 30.04.2009r., o godz. 900.

#### 15.1.2.Każdy Oferent składający ofertę otrzyma od Zamawiającego potwierdzenie wpływu oferty.

#### 15.1.3. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem polskiej placówki operatora publicznego lub innej firmy kurierskiej po wyznaczonym, w pkt 15.1.1. terminie, będą zwracane bez otwierania po upływie terminu na wniesienie protestu. Oferty przesłane faxem nie będą rozpatrywane.

### 15.2. Zmiana i wycofanie oferty

#### 15.2.1.Oferent może przed upływem terminu na składanie ofert, zmienić/zmodyfikować ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia Zamawiającego.

#### 15.2.2.Oferent może wycofać ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert.

#### 15.2.3. Powiadomienia o zmianie lub wycofaniu powinny być przygotowane i oznaczone zgodnie z pkt 14 niniejszej specyfikacji i dodatkowo opisane: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”, z podaniem numeru wpływu na otrzymanym potwierdzeniu, o którym mowa w pkt 15.1.2.

### 15.3.  Miejsce oraz termin otwarcia ofert

#### 15.3.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.04.2009r., o godzinie 915, w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice, przy ul. Strażackiej 20,

#### 15.3.2. Otwarcie ofert jest jawne. Część jawna obejmuje podanie przez Zamawiającego kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a następnie otwarcie ofert i odczytanie: nazw (firm) oraz adresów Oferentów, informacji dotyczących ceny, terminów wykonania zamówienia, okresów gwarancji, warunków płatności oraz ilości stron, na których składane są oferty.

#### 15.3.3. Oferty oznaczone „WYCOFANIE” otwierane będą w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania Oferenta oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty wewnętrzne ofert wycofywanych nie będą otwierane.

#### 15.3.4. Oferty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Oferenta, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.

## 16. Opis sposobu obliczenia ceny

16.1.Cena podana w ofercie powinna obejmowac wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji projektowej i przedmiaru robót, jak również w nich nie ujęte a niezbędne do wykonania zamówienia.

Cena w ofercie musi być podana jako cena brutto .

16.2 .Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.

16.3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w niniejszej SIWZ (Warunki umowy)

16.4. Zamawiający, stosownie do treści art. 88 u.p.z.p., poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób:

Przyjmuje się, ze prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia jeżeli cenę oferty podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę zapisaną słownie

## 17.  Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Stronami

### Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą wyłonionym do wykonania zamówienia prowadzone będą wyłącznie w PLN.

## 18.   Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny

### 18.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

A.	Cena   wykonania zadania  (brutto)  	  -   100 %

- Szczegółowe zasady oceny ofert w zakresie przyjętego  kryterium Cena wykonania zamówienia: Skala punktacji od 0 do 100 pkt.

Sposób obliczania ilości punktów :

oferta z najniższą ceną ( brutto) -   100 punktów

cena najniższa

pozostałe oferty  x punktów = ----------------------------- x 100

cena ocenianej oferty

Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

### 18.2. Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostaną złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferenci w ofertach dodatkowych nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane wcześniej w złożonych ofertach.

## 19.  Zamawiający wymaga od Oferenta dopełnienia następujących formalności w celu zawarcia umowy

Umowa zostanie podpisana po upływie czasu na protesty.

W przypadku konsorcjum przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum

## 20.    Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Oferentom

Oferentom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał uszczerbku lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki odwoławcze przewidziane  w dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

## 21.   Pozostałe informacje

### 21.1 Jawność ofert a tajemnica przedsiębiorstwa:

#### Oferty, z zastrzeżeniem pkt 21.1.2, są jawne od chwili ich otwarcia.

#### Nie podlegają udostępnieniu informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w stosunku, do których Oferent skutecznie zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

#### W sytuacji, gdy Oferent zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów Ustawy lub odrębnych przepisów, oferta jego podlegać będzie odrzuceniu. W szczególności odrzuceniu podlegać będzie oferta, w której wszystkie informacje zostały uznane przez Oferenta, jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.

#### Ujawnienie protokołu wraz z załącznikami (w tym ofert) odbywać się będzie wg poniższych zasad:

##### należy złożyć pisemny wniosek do Zamawiającego o udostępnienie informacji,

##### po rozpatrzeniu wniosku Zamawiający określi termin, miejsce, sposób i zakres udostępnienia danych.

### 21.2. Wyjaśnienia treści oferty i oczywiste omyłki w tekście oferty:

#### 21.2.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Stronami negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie w niej jakichkolwiek zmian, z zastrzeżeniem pkt 21.2.3.

#### 21.2.2..W przypadku, gdy oferta zawierać będzie rażąco niską cenę, Zamawiający zwróci się do Oferenta o wyjaśnienie, w określonym terminie, elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

#### 21.2.3. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty.

### 21.3.Wybór Oferenta:

#### 21.3.1Zamawiający zawiadomi niezwłocznie o wyborze Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz jej cenę oraz informację o wszystkich pozostałych ofertach i ich ocenie.

#### 21.3.2.W zawiadomieniu skierowanym do wybranego Oferenta, Zamawiający określi miejsce i termin zawarcia umowy.

#### 21.3.3. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze, o ile będzie to możliwe, ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

22.   Informacja o  zabezpieczeniu należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania robót.

23.   Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

24.  Zamawiający dopuszcza możliwość udziału podwykonawców.  Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.